VENTAJAS DEL CONTROLADOR PID

- Simple estructura.

- Buen desempeño en muchos puntos de operación.

- Los operadores industriales lo pueden manejar de forma simple.

- Un mismo esquema de control para muchas plantas diferentes.

- Básicamente solo necesitas definir 3 GANANCIAS (Bendito seas PID

Entonces ¿Cómo elegir estas 3 mágicas ganancias?

A la elección de las ganancias del PID para obtener cierta respuesta deseada se le llama SINTONIZACIÓN DEL PID.

Existen muchos métodos para sintonizar un PID. En este curso veremos solo uno: MÉTODO MANUAL, el cual está basado en la utilización de la siguiente tabla.

1er Paso:

Controlador Implementado en Sketch de Arduino (PlatformIO) y Planta implementada en Matlab.

2do Paso:

KI=0 y KD=0

Establecer KP hasta que, en un periodo de oscilación, la amplitud decaiga hasta a un cuarto del valor máximo de oscilación

*Nota: Es probable encontrar un valor de KP diferente que cumpla los requerimientos solicitados. Sin embargo, el valor de KP que provea mayor robustez al sistema en lazo cerrado será el obtenido con el criterio definido en este paso.

El procedimiento para hacer esto es identificar que si aumentas/disminuyes KP entonces la segunda oscilación aumenta/disminuye respecto a la primera.

3er Paso

Modificar los valores de KD y KI hasta obtener la respuesta deseada. Para hacer esto se seguirán los principios de comportamiento de la tabla.